中药材烘干热湿耦合建模、守恒求解与模型检验

——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

摘要

问题与挑战：中药材烘干以圆柱形药柱为对象，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 ◦C、初始干基含水率 2.55 kg/kg，要求给出预热段与全过程的温度场与水分浓度场、固定几何下的达标时间，以及计入收缩后的达标时间。三套附录材料参数须按问题分别使用，不得把三套参数调和、平均或取为常数；扩散系数 D 的非线性强，尾段最多缩小 16.8 倍；环境数据只有 4 h，远短于干燥历时；半径数据在约 21 h 后进入近平台段。

方法：四问共用同一套热湿耦合方程，差别只在取法：由干固体守恒、水分守恒与能量守恒导出，以干物质标签 q 为材料坐标，写成质量坐标形式，收缩几何下形式不变，且无伪对流项；求解用守恒型有限体积格式，表面取半单元串联阻力，时间推进用后向欧拉加局部外推，非线性项用 Picard–Newton 交替迭代，步长自适应；并以题给参数构造三个无量纲判据 Le、Bim、Bih 与参考时标，用于简化与验证。关键结果：问题 1 温度场与解析解逐点比较，最大偏差为 5.9×10−7 ◦C；问题 3 达标时间 tf =57.1799 h，大于常系数参考时标 15.70 h，Richardson 外推给出 57.1636 h；问题 4 达标时间 tf =50.5369 h，大于瞬时首模近似参考 19.02 h，其几何由内生收缩模型预测，附件 2 实测半径作交叉验证，偏差 −0.56%。机制归因：附录 4 与附录 3 的扩散系数比随含水率由 1/5.39 变化到 1/2.10；附录材料参数组合效应使固定半径烘干时间放大 2.26 倍，相当于 +78.57 h，半径收缩使 R2 降低 64%，加速 60.9%，两者相抵后问题 4 反而快 11.6%；敏感性分析显示边界汇取值 Ce 是唯一能改变结论量级的因素，其影响为 +22.6 h。

验证与创新：问题 1 的热场与解析谱解逐点一致；此外还做了尾段结构诊断、参考时标判据、守恒恒等式、退化测试与网格收敛检验。这些检验用来确认所报的场值与达标时间出自该模型、量级与参数一致，而不是数值假象。已检验因素的累计偏移量级约 1.71 h，其中数值误差、环境情景与取法敏感性三类分别报告，模型结构差异单列。内生收缩模型把三项有物理含义的机制写成半经验关系式，含 5 个标定参数，均由附件 2 的实测半径标定，与附件 2 全部形态的 RMSE 为 0.047 mm。耦合主解在满 72 h 的真实轨迹上全程 RMSE 0.088 mm，其中 0–达标段 0.065 mm、

达标–72 h 段 0.127 mm。力学驱动扩展模型 RMSE 0.522 mm、tf = 51.1667 h，其偏差来自模型结构决定的上限与材料参数缺失，两者已按数据说明。

关键词：热湿耦合 质量坐标 守恒有限体积 无量纲判据 模型检验 中药材干燥

1

一、 问题重述

一、 问题重述

1.1 问题背景

中药材的干燥是药材加工的关键环节：水分过高会导致霉变，干燥不足或过度都会影响品质。本题药材为圆柱形（长 L0 = 25 cm、半径 R0 = 2 cm），初始温度 28◦C、初始干基含水率 2.55 kg/kg，置于烘干房中干燥；烘房空气温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s、60 s 一步），药材失水时外半径随之收缩（附件 2 给出 0–72 h、1800 s 一步的半径，由 2.0 cm 缩至 1.198 cm 后进入近平台段）。烘干达标指药材各处水分浓度（干基含水率）均首次低于 0.15 kg/kg。

1.2 问题提出

四个问题依次为：

问题 1 预热平衡阶段（0–1800 s）药材内温度与水分浓度的时空分布，材料参数取附录 2，按题目所给的表格格式列出；

问题 2 整个烘干过程的温度与水分浓度分布情况，材料参数取附录 3；问题 3 固定几何下首次全部达标的烘干时间，结果按表 5 的格式给出；

问题 4 计入失水收缩后的达标时间，外半径取附件 2、材料参数取附录 4，结果按表 6 的格式给出。

四个结果分别写入 result1.xlsx 至 result4.xlsx。

总体思路是建立统一模型，四问共用同一套热湿耦合控制方程，差别只在取法：材料参数来源、热湿耦合方式、几何是否演化以及结果形式四项不同。其中问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 在问题 2 的基础上增加阈值判据，问题 4 是移动域的推广；对收缩几何，先按有物理含义的半经验关系式由内而外地预测半径，附件 2 只作验证数据，再用力学驱动扩展模型讨论收缩的机制边界。几何模型与边界条件见图 1。

二、 问题分析

2.1 四个问题的统一结构与难点

四个问题（以下简称四问）的物理过程相同，都包含内部导热与导湿、表面对流边界以及材料参数的强非线性。(i) 三套附录材料参数必须按问题分别使用，附录 2/3/4 的 ρ,cp,k,D 互不相同，不得把三套参数调和、平均或取为常数。例如附录 4 与附录 3 的扩散系数比 0.175e0.15/U 在高含水端约为 1/5.4（图 2），(ii) D ∝ e−α/Ce−3850/T 对局部

含水率与温度强非线性，尾段 D 最多缩小到原先的 16.8 倍，形成低扩散率的“干壳”，

决定达标时间的尾段行为；(iii) 环境数据只有 4 h，半径数据有 72 h，而烘干需 50 h 以上，边界外推方式与收缩关系式的取法都会改变结论的量级。

二、 问题分析

(a)	横截面：一维径向

2

R

0

cm

=4

L

cm

=25

环境

T

a

(

t

)

、

C

env

(

t

)

（附件 1）

ρ

(

C

)

、

c

p

(

C

)

、

k

(

C

)

、

D

(

C

,

T

)

（附录 2/3/4 分问选用）

干基含水率

U

，温度

T

；

r

=

R

处 Robin 边界

初始：

T

0

℃、

=28

U

0

kg/kg（均匀）

=2.55

h

R

0

=2

cm

环境

T

a

(

t

)

、

C

env

(

t

)

h

=25

W/(m

2

·K)

m=8e-07 m/s	(b)	轴向：长柱、表面对流

对称轴 r=0（∂r=0）

图 1 几何模型与边界条件。长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱药柱，初始 U0 = 2.55 kg/kg、T0 = 301.15 K；柱面与环境 Ta(t)、Cenv(t) 经对流换热 h = 25 W/(m2·K) 与表面水分交换 hm = 8 × 10−7 m/s 耦合；轴心对称、端面忽略（一维径向假设，见第三章）。

(a)	扩散系数：三族附录材料参数	(b)	特征时间尺度：口径对照

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

10

−13

10

−12

10

−11

10

−10

10

−9

10

−8

扩

散

系

数

D

/

(

m

2

/

s

)

D

4

/

D

3

=0.175

e

/

0.15

C

：

/5.39（

1

C

） → 1/2.10（

=2.55

C

=0.15

）

附录 2（只依赖

C

）

附录 3（

T

=301.15

K）

附录 4（

T

=301.15

K）

10

1

10

2

R

2

/(

D

max

λ

2

1

)

膜界参考（附 4）

膜界参考（附 3）

首模参考（附 3）

R

min

常值（附 4）

时间积分版（附 4）

固定

R

0

版（附 4）

4.58

h

h

69

6.

h

11.17

15.70

h

15.95

h

19.02

h

37.61

h

干基含水率 C / (kg/kg)	特征时间尺度 / h（对数轴）

图 2 扩散系数非线性与特征时间尺度：(a) 三套附录材料参数的 D–C 半对数曲线——附录 2 只与 C 有关、不含 T，附录 3/4 为 D(C,T)；附录 4 全程低于附录 3，尾段 C → 0.15 时 D 缩

小 16.8 倍，该倍率按附录 3 的材料参数公式算出；(b) 各参考时标：常系数首模参考 15.7021 h、膜界 11.1720 h、问题 4 瞬时首模时间积分 19.016 h、固定 R0 版 37.61 h、Rmin 常值版 15.95 h

——达标时间的两个主值 57.18 h 与 50.54 h 均大于上述各时标。

三、 模型假设

2.2 各问分析与建模路线

问题 1（预热段场）：0–1800 s 含水率变化很小，热湿近似解耦，D 不含 T、按附录 2 取常数材料参数，热方程退化为线性圆柱 Robin 问题，解析谱解可直接写出，其形式为圆柱 Robin 特征展开与时变环境的 Duhamel 卷积。把解析解与数值解逐点对照，两者吻合到 5.9 × 10−7 ◦C，说明数值解求的正是这组方程，问题 1 的温度场不是求解过程带进来的偏差；两边用的是同一套材料参数，所以这一比较不能说明材料参数的取值本身是否正确（图 13）。

问题 2/3（全程场与达标时间）：必须保留双向耦合（D 含 C,T）与空间分布。判据 Bim ∈ [1.1805,47.7480] 表明内部扩散主导，任何“集总/平均含水率”的处理都会把达标时间低估 46.03 h（−80%），无法得到本题的达标时间。求解路线是质量坐标守恒有限体积加自适应时间积分，并用解析退化、守恒恒等式与网格收敛一并检验；达标判据用未舍入值在重建场上判定，中心为最慢点，已由逐步数值扫描确认。

问题 4（收缩下达标时间）：几何演化使方程成为移动域问题。在材料坐标下取仿射收缩 r = R(t)√q，方程保持同形且无伪对流项；半径 R(t) 的给定方式直接决定问题 4 的结果。本文把“失水收缩、毛细-膨压塌陷、结皮-成孔停滞”三项有物理含义的机制写成半经验关系式，由湿度场逐步内生预测 R(t)，半径不使用附件 2 的数据；附件 2 实测半径降为验证数据。另用力学驱动扩展模型讨论收缩的机制结构与精度边界，该模型由有限应变径向平衡与可标定保水本构构成，见第 5.5 节。

2.3 输入数据与预处理

附件 1 的环境时程共 241 点，用分段线性插值取值，4 h 后采用末值保持外推，外推值取 Ta = 50.165◦C、Cenv = 0.04986；其他取值方式作为对照，已纳入敏感性分析。

附件 2 半径用 PCHIP 保形插值，插值结果半径为正且单调不增，72 h 后末值延拓，数据与插值行为见图 3。

三、 模型假设

1. 一维径向、轴对称，忽略端面与轴向。依据：端面与侧面的面积比 R/L = 8%、轴向扩散路径 L/2 = 12.5 cm 是径向的 6.25 倍，扩散时间尺度为径向的 6.252 ≈ 39 倍。

2. 湿边界取本文设定的等效边界条件：把附件 1 的 Cenv(t) 直接当作与 hm 配套的

Robin 驱动势 −D∂rU = hm(Us −Cenv)。依据：空气与固体含水率基准不同，严格的边界条件需借助吸附等温线或水活度关系；本文结论对这一取值最敏感，其影

响由 Ce = 0.1366 的敏感性 +22.6261 h 给出，见第七章。

3. 热方程取无潜热的有效显热近似。依据：潜热通量与显热通量同量级，通量比为

2.06–2.49，用第一问 1800 s 点的表面量复算，通量比为 5.54；作为对照的潜热情

三、 模型假设

时间 t / h	时间 t / h

图 3 输入数据：附件 1 给出 0–4 h、每 60 s 一步的烘房温度与空气水分浓度，4 h 后按末值保持外推；附件 2 给出 0–72 h 的外半径，呈急缩、缓缩、平台三段结构，约 21 h 起进入近平台段。

景下 tf 由 57.1799 h 变为 62.5694 h（+5.3889 h），见 5.3 节。

- 材料参数逐点、按局部瞬时值取值：ρ,cp,k,D 按附录公式在局部 C、局部 T（开尔文）取值；h = 25 W/(m2·K)、hm = 8 × 10−7 m/s 自附录 2 延用到问题 2–4。

- 环境外推：t > 14400 s 取末值保持。对照取法有线性外推与末 1 h 均值，差异在

+1.62 h 以内，已纳入敏感性分析。

- 几何：长度不变，内部取等比仿射收缩 r = R(t)√q；R(t) 由半经验关系式逐步预测，72 h 后保持 1.198 cm。

- ρ(C) 不用于质量—体积换算：ρ 只用于有效体积热容 aeff = ρcp 与通量算子 ρsv = ρ/(1+C)。依据：附录 3/4 的 ρ(C) 与附件 2 的 R(t) 在干固体质量守恒下不相容，要求 R ≥ 1.301 cm 而数据终值为 1.198 cm。

四、 符号说明

四、 符号说明

表 1 主要符号

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| q | 材料坐标（干物质标签），q = (X/R0)2 | — |
| U(q,t) | 干基含水率（水分浓度） | kg/kg |
| T(q,t) | 温度（开尔文） | K |
| D(C,T) | 扩散系数（附录 2/3/4 公式） | m2/s |
| ρ, cp, k | 密度、比热容、导热系数（逐点取值） | kg/m3、J/(kg·K)、W/(m·K) |
| aeff | 有效体积热容 ρcp | J/(m3·K) |
| h, hm | 表面对流换热系数、表面传质系数 | W/(m2·K)、m/s |
| Ta(t), Cenv(t) | 环境温度、环境水分浓度（附件 1） | K、kg/kg |
| R(t) | 药柱外半径（问题 4 中为待求量） | m |
| tf | 达标时间（maxq U < 0.15 首次成立） | h |
| Le, Bim, Bih 无量纲判据：α/D、hmR/D、hR/k |  | — |
| J 体积变形梯度（力学扩展） |  | — |
| S 液相饱和度（力学扩展） pc, p¯c 毛细压及其储能平均（力学扩展） |  | — （模型单位） |

五、 模型建立与求解

5.1 统一控制方程与质量坐标

守恒律与材料坐标：从干固体守恒与水分守恒出发，以干物质标签 q ∈ [0,1] 作为材料坐标，其中 q = (X/R0)2、X 为初始物质点，描述径向一维热湿耦合过程；毛细多孔介质热湿传递的经典框架见 [1]。当干物质密度沿空间均匀、且内部取仿射收缩 r = R(t)√q 时，方程与固定域同形、无伪对流项，推导见附录 A：

.	(5.1)

边界为移动表面 q = 1 上的 Robin 条件，形式不变，其中跳条件里的几何运动项恒等相消：

,	,	(5.2)

q = 0 处取正则对称条件；初值 U ≡ 2.55、T ≡ 301.15 K。式 (5.1) 与边界式 (5.2) 的全部符号见表 1；四问的差别仅在取法（表 2）：

表 2 问题 1–4 的取法对照

| 取法 问题 1 问题 2 问题 3 | 问题 4 |
| --- | --- |
| 材料参数 附录 2（常数，附录 3 附录 3 D = f(C)） | 附录 4 |
| 热湿耦合 解耦（D 不含 T）双向耦合 双向耦合 | 双向耦合 |
| 几何 固定 R = 0.02 固定 固定 m | R(t) 内生（半经验关系式，附件 2 交叉验证） |
| 环境 附件 1（0–1800 附件 1 + 外推 同左 s） | 同左 |
| 结果形式 场（表 1/2，re- 场（表 3/4，re- 决策量 tf（表 5，决策量 tf（表 6，result1） sult2） result3） sult4） |  |

数值方法：固定 q 网格单元中心有限体积（N=160 主网格），内面通量共享；表面用半单元内阻与外对流阻串联，表面值 Us,Ts 由 8Deff(Us −UN)/(R2∆q) = 2hm(Cenv −Us)/R 联立重建，其中 Deff 取半单元中点值，不把末单元平均值当作表面值。这样取值可避免强变的 D ∝ e−0.45/C 在端点取值时产生内通量被强制为零的伪根。

5.2 问题 1：预热平衡段的场（0–1800 s）

模型：材料参数取附录 2 的常数值，热湿解耦，热方程为线性圆柱 Robin 问题；湿分在 1800 s 内变化小但非零，仍按同一框架求解。求解与局部检验：数值解与解析谱解逐点比较；后者取圆柱 Robin 特征展开加时变环境的 Duhamel 卷积，并用稳态减法消除级数尾巴，其自身误差 < 10−8 ◦C。单元中心最大偏差为 5.9 × 10−7 ◦C （N=320），收敛阶为 2.00/1.99/1.99，见图 13。这一比较说明数值解确实求出了这组方程的准确解；由于两边用的是同一套材料参数，它不能说明材料参数的取值是否正确。结果：图 6 给出温度与水分浓度的径向分布（色阶按时间递增），图 4 给出时空云图，图 5 给出特征位置的时程与偏差、表面通量与表面扩散系数。结果表见表 6、表 7（result1.xlsx）。

5.3 问题 2/3：全程场与固定几何达标时间

模型：材料参数取附录 3，热与湿双向耦合，几何固定；达标判据

kg/kg},	(5.3)

用未舍入值在全域重建场上判定，判据即式 (5.3)。本文不把中心最慢当作先验假设，而由逐步数值扫描确认：全部时刻的最大值均位于中心列，判定容差取 10−12。结果（场）：温湿剖面随时间的演化（色阶按时间递增，viridis）见图 6，水分场时空云图与

(a)	温度场：0.5 h 内近准稳态

温

度

T

/

℃

时间 t / s

图 4 温度场时空演化：云图以时间为横轴、径向位置为纵轴，表面在约 600 s 内贴近环境、中心滞后明显，1800 s 末全场温差收敛到约 1◦C 量级。

0.00040

0.00045

0.00050

0.00055

j

w

/

(

k

g

/

(

m

2

·

s

)

)

)

a

(

表面水通量：0.5 h 内峰值

0

5

10

15

20

25

30

4.00

4.25

4.50

4.75

D

s

/

(

1

0

−

9

m

2

/

s

)

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

D

s

/

(

1

0

−

9

m

2

/

s

)

(

b

)

末值

D

s

x

=3.88

10

−9

表面扩散系数随含水率

时间 t / min	表面含水率 Cs / (kg/kg)

图 5 表面通量与表面扩散系数。(a) 表面水分通量 js 与表面扩散系数 Ds = D(Cs) 的时程：通量初期最大而后衰减，Ds 随表面变干持续下降；(b) Ds 与 Cs 的对应关系，本过程的 Cs 只落在高含水端，故曲线平缓；图 2(a) 给出 D ∝ e−0.89/C 在全量程上的强非线性。

干壳/湿核结构见图 7；干燥锋面自表面向内推进、表面先干、中心最慢。随表面变干， D ∝ e−0.45/C 最多缩小 16.8 倍，形成低扩散率“干壳”，中心残余水分只能穿过它排出。

尾段 ln(Umax−Ce) 呈指数衰减（R2 = 0.9972），衰减率对应剖面加权等效 D ≈ 2.5×10−10 m2/s。

到药材中心的距离 r / cm	到药材中心的距离 r / cm

图 6 温湿剖面演化

结果（达标时间）：数值上报告阈值穿越点所在的区间，右端加安全端点：问题 3 为 [205837.7, 205847.7] s，tf =57.1799 h，插值值 57.1795 h，大于常系数参考时标 15.70 h，满足该判据。收敛序列（N=40/80/160）为 57.249/57.201/57.180 h，Richardson 外推 57.1636 h，主值偏差 0.016 h 属空间误差量级。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h，属另一种数据使用方式的差异，见第七章。阈值 0.15 干基 = 13.04% 湿基，与药材水分限度的通行标准（约 13%）相符 [3]。结果表见表 8、表 9（result2.xlsx）与表 10（result3.xlsx）；达标时刻见图 15。

潜热对照情景：第三章假设 3 的无潜热近似用情景检验界定：表面相变汇 −k∂rT|R =

h(Ts −Ta)+Lvjw，jw = ρd,shm(Us −Ue)（ρd,s = (650+128Us)/(1+Us) 为表面局部干物质密度，Lv = 2.4 × 106 J/kg 近似值）。对照情景沿用同一套附录 3 材料参数、同一边界数据与同一数值框架，tf 由 57.1799 h 变为 62.5694 h （+5.3889 h，+9.4%），全程最大逐时表面/中心温差 29.6/29.2◦C、最大平均含水率差 0.322 kg/kg。故无潜热基准的 tf 偏差量级约 5.4 h。该情景中表面温度一度降至 13.4◦C、低于湿球温度，说明 hm 与能量边界条件尚需协调。

(a)	水分场：干燥壳-湿核结构

时间 t / h

图 7 水分场时空演化

5.4 问题 4：收缩移动域与内生收缩模型

几何与移动域：仿射收缩 r = R(t)√q 下方程同形，见式 (5.1)，R(t) 为待确定的几何函数。附件 2 的三段结构是 A 急缩 0–3.5 h 占 61%、B 缓缩 3.5–21 h、C 近平台段约

21 h 起，它不是单一失水收缩曲线：理想等容收缩这一特定基准 R0p(1 + U¯)/(1 + C0) 不能解释全部数据，其反演平均含水率为 0.278 kg/kg，低于模型同刻的 0.149 kg/kg，在 0.129 → 0.155 kg/kg 区段还存在成孔造成的偏差，并与数据在约 16 h 交叉滞后，附件

2 的时间范围是 0–72 h，tf 落在该区间内，见图 8。

半经验收缩关系式：问题 4 主模型由三项物理机制叠加而成，每项对应一种物理过程，半径由模型自身逐步预测，共 5 个参数：

(5.4)

毛细-膨压塌陷	结皮-成孔停滞失水收缩

(i) 失水收缩：这一项不含待定参数，由水分守恒与固体、水等密度的假设给出；(ii) 毛细-膨压塌陷：gc(x) = (1 − x)axb（x = (C0 − U¯)/C0，峰值归一），其量级由毛细压实的估计支撑，估计区间 [0.028,0.580] cm 包含了 2 h 观测到的 0.182 cm 超额与 9.1% 的半径应变；(iii) 结皮-成孔停滞：表面 Cs 达到 Cglass ≈ 0.21 后收缩停滞，继续失水转化为

孔隙，这一阈值取 Gordon–Taylor 结构的典型参数情景值 [4]，已列入参数不确定清单； gp = clip  kg/kg 为完整轨迹读得的归一化常数。gc,gp 是有物理含义的经验形状函数，该式整体为半经验关系式；5 个参数由最小二乘对附件 2 标定，Cglass 与 ρsk = 1468 这 2 个量取情景值或典型范围值，不参与拟合，参数表见附录 B，标定细节见附录 C。

̄

̄

烘干时间 t / h	烘干时间 t / h

图 8 附件 2 的收缩机制分析。附件 2 呈 A 急缩 61%、B 缓缩、C 平台的三段复合结构，与约 16 h 滞后交叉；不作参数拟合的“理想收缩 + 玻璃化冻结”半经验关系式已能由结构给出减速与平台，其中按平均含水率判断结皮的那一条给出平台 1.169 cm、偏差 −2.4%、冻结时刻偏差

+12%；早期塌陷与后期成孔对应两组机制。数据源：问题 4 主解湿度场与附件 2 实测半径。

标定与验证：拟合优度 RMSE = 0.047 mm，约为附件 2 量化分辨率 0.01 mm 的 5 倍，最大偏差 0.162 mm；滞后交叉约 17 h（计算值 17.0 h），数据为约 16 h；平台高度 1.1969 cm，数据为 1.198 cm；三段形态全部复现，见图 9。孔隙份额自 9.5 h 起转为正值并单调增加，成孔由此开始，末期孔隙率为 30.9%。过拟合检验表明：参数标定与验证用的是同一批数据，Robs → (U,C¯ s)主解 → 标定 → Rpred 构成循环；奇偶折半留出法只检验了同一条光滑曲线上的插值稳健；若要独立验证，需对每组候选参数从相同初值重解，即完整耦合标定，本文当前的做法是借助实测几何生成湿度场再作标定，尚属近似。

(a)	贴合：附件2 vs 内生模型

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

药

材

半

径

R

/

c

m

A 急缩

B 缓缩

C 近平台段

平台 1.198 cm

滞后交叉 ≈ 17 h

附件2 实测

R

(

t

)

物理启发半经验闭合

R

pred

(

t

)

（RMSE=0.047 mm）

失水理想基线

R

ideal

(

t

)

0

10

20

30

40

50

60

70

烘干时间

t

/ h

-0.2

0.0

0.2

残差 / mm

包络 ±0.162 mm

最大偏差 +0.162 mm @ 2.0 h

B 段过渡区弱欠拟合（±0.16 mm）

(

b

)

残差（预测−实测）

图 9 内生收缩模型对附件 2 的吻合与验证：式 (5.4) 由三项物理机制叠加而成，含 5 个标定参数与 2 个不参与拟合的量，它复现了附件 2 的全程形态：RMSE 0.047 mm，约为量化分辨率的 5 倍；滞后交叉 17.0 h，数据约 16 h；平台 1.1969 cm，数据 1.198 cm；三段形态全部复现。残差子图显示偏差始终在 ±0.16 mm 以内，这是以实测几何单向驱动得到的拟合指标。

耦合主解：附件 2 在此仅作验证数据。主结果采用完全内生的收缩，R 由湿度场逐步预测，每步以当前 U,C¯ s 代入式 (5.4)，不使用附件 2 的几何数据，得 tf = 50.5369 h，该值取自 result4 内生版的第 3033 行；未对右端点舍入，达标时刻所在区间为 [181917.7,181932.7] s，瞬时首模近似给出的参考值为 19.02 h，该结果满足这一参考。把附件 2 实测几何作为输入的对照版得 tf = 50.8230 h，与主解的偏差为 −0.286 h、−0.56%，这一比较属模型之间的对照，不是独立的实验验证。两个精度指标须分清：

0.047 mm 是以实测几何单向驱动得到的拟合指标，耦合主解自身的指标是沿满 72 h 真实轨迹的全程 RMSE 0.088 mm，其中 0–达标 0.065、达标–72 h 0.127 mm；主解积分满 72 h，首次达标单独记录，未用常值填充。末期 Rpred(72h) = 1.1836，附件 2 为 1.198 cm，60–72 h 再降 0.031 mm，末端已近似平台，但仍有残余缓降，与结构上的限定一致。半径预测所用代数关系的残差为：先在 Rideal 下求出 Cs，再代入修正式后未收敛的残差，其最大值 0.003 mm；末单元温度与重建表面温度之差最大 0.018 ◦C，对 tf 的影响远在 0.01 h 以下。收敛序列 50.5450/50.5370/50.5369 h 的相邻差为 28.8 s 与 0.41 s，后者已小于尾段约 15 s 的步宽，故不能用表观收敛阶判断收敛；改用连续事件定位的 t∗ 序列为 50.5422/50.5355/50.5362 h，N 由 80 增至 160 时变化 0.0007 h，可视为空间误差的量级，见第七章。中心/表面演化与半径收缩见图 10，截面演化见图 11；结果表见表 11（result4.xlsx）。

(a)	中心/表面含水率演化（内生主解）

图 10 中心/表面含水率演化与半径收缩。(a) 中心与表面含水率曲线，配 0.15 kg/kg 阈值虚线与 tf = 50.5369 h 达标竖线：表面先到干态、中心最后达标；(b) 内生半径 R(t) 在 50.5 h 进入近平台，60–72 h 仅再降 0.031 mm，模型已积分至 72 h，曲线止于 tf = 50.54 h。

与问题 3 的大小关系：

- 附录材料参数组合效应：附录 4 与附录 3 的 D 之比 0.175e0.15/U 由 1/5.39（U =

2.55）变到 1/2.10（U = 0.15）；固定半径下 tf 从 57.18 h 放大到 129.10 h，即

×2.26、+78.57 h。该对照同时改变了全部热物理参数，因此不能严格归因于单个扩散系数的倍率。

- 收缩效应：R2 降 64%，扩散时间尺度缩至 0.36；2/R 换热与传质面积比增 67%，把 129.10 h 拉回 50.54 h，即 −60.9%。三组对照中，收缩带来的加速幅度最大。

- 净效应：材料参数组合效应带来的减速 ×2.26 被收缩加速反超，问题 4 反而比问题 3 快 11.6%，比固定半径的对照快 +6.64 h。

图 11 问题 4 的截面演化。图中给出 6 个代表时刻的圆盘截面热图，色标为水分浓度，取对数色阶以便分辨低含水端的壳核差异，色标上 0.15 处即题目的达标阈值。热图显示干燥自表面向中心推进，外半径同步收缩并进入平台：附件 2 实测的平台半径为 1.198 cm，模型逐步预测的末端半径为 1.19 cm，各面板标题给出该时刻的模型半径。图底的时间轴带给出内生半径 R(t) 与六个采样时刻在曲线上的位置，六个盘的时间间隔是 5/10/10/15/10 h，而半径降幅集中在前两盘：R 在前 5 h 由 2.00 降到 1.42 cm，占 0.81 cm 总降幅的 72%，20 h 后即进入平台，因此在等间隔取样、等宽排版下视觉变化前快后慢；中心为最慢点，tf = 50.5369 h 时中心首次低于

0.15 kg/kg。

5.5 力学驱动扩展：收缩的力学机制

本节把半经验关系式推广为“由守恒律与有限应变力学约束、材料本构可标定的内

生收缩模型”，作为扩展研究；主线为 5.4 节的半经验关系式，它对附件 2 的精度更高；框架：材料点 X 的现时位置 r(X,t) 为未知量，有限应变非仿射几何 λr = rX、 λθ = r/X、λz = 1、J = λrλθ；孔隙非负直接进入方程：g = J −s0 −w ≥ 0 由乘子 ζ 以互补条件活动集实施；毛细储能，保水本构取幂律 pc = p∗(1−S)/Sβ， p¯c 有解析式，与数值积分的偏差不超过 5×10−16；骨架取对数应变的单松弛黏弹性模型，含内变量 Z，用后向欧拉作局部消元，每个时间步只需解一次；初始平衡 e∗ = ¯pc(S0)/K∞ 使初始总应力为零；总应力 σi = Hi/J + ¯pc − ζ，准静态径向平衡以弱式求解，表面取 σrr = 0，外半径 R(t) 是待求量而非已知输入；与传质以 Ut = ∂q(D/rq2Uq) 衔接，每步按力学、几何系数、传质的顺序迭代耦合；热算子按 aeffTt = (1/(rrq))∂q(rk/rqTq) 的有限体积形式离散。判别实验表明应力传递是全局的，而不是逐点体积平衡：只干燥最外层

时，湿内部 J 保持 1.000，而径向应力以 −0.047 全域均匀传递，表皮环向应力为 +4.188，表面节点内移 0.042 cm。

退化检查（表 3）：孔隙非负全程成立，体积衡等式达到机器精度，热算子与参考解的比较结果一致。在常数材料参数、无失水、阶跃环境下取同一后向欧拉步，N=16/80/160 的最大场差为 0.0084/0.0023/0.0013◦C，并随加密单调下降；牛顿步全部收敛，最大平衡残差为 9.5 × 10−11。

标定与复现程度：幂律保水—骨架结构对附件 2 标定，β 的下界为 0.02，4 个起点

都收敛到同一解：p∗ = 1.0 × 104 触到上界，此时轨迹由无量纲形状 p¯c(S)/¯pc(S0) 决定， p∗ 处于渐近不变区，不可辨识属于预期；β = 0.1059；Πτ = 1.0 × 10−3 触到下界。完整积分满 72 h 的 RMSE = 0.522 mm，其中急缩段 1.193、缓缩段 0.875、平台段 0.163 mm；分段为 0–达标 0.604、达标–72 h 0.212 mm。末期平台 1.1747，附件 2 为 1.198 cm，60–72 h 仅再降 0.04 mm，末端已真正进入平台；tf =51.1667 h，较半经验主线 50.5369 h 偏差 +1.25%。奇偶折半留出为 0.587/0.591 mm，说明没有过拟合；分块自助法给出 β 的 95% 置信区间 [0.095, 0.91]；孔隙非负全程成立，gmin = 0.1446。平台来自吸力饱和平衡：标定参数下表面 Deborah 数 De ≈ 1.0 × 10−3 ≪ 1，说明平台并非黏弹冻结所致，见图 12。

由模型结构决定的上限与参数缺失：在所选幂律保水—简化储能结构内，p¯c 的有

限上限为 p∗/[(1 − β)(2 − β)]，β = 0.15 时仅为 0.636p∗；且吸力的作用范围是局部的，只作用于干燥表皮，湿内部则以其体积刚度抵抗由外层传递而来的压缩。由此带来两个后果：第一，附件 2 前 21 h 的早期全局塌陷无法仅用吸力驱动的局部收缩解释；第二，末端平衡 Jend(β) 由 J ·g(S(J);β) = g(S0;β) 决定，β = 0.02/0.05/0.10/0.15/0.85 时

Jend = 0.368/0.356/0.336/0.319/0.218。若要达到附件 2 的平台 J = 0.36，须取 β ≲ 0.05，此时缓缩段过慢；若要让中段足够快，须取 β ≳ 0.10，此时末端必然过缩。因此在这一结构内，单一 β 无法同时给出快速的急缩与停滞的平台；标定折中取 β = 0.106，末端 J = 0.3343，附件 2 的对应值为 0.36。这一上限由所选本构与储能结构决定，其他保水

| 检查 应出现的结果 |  | 实测 判定 |
| --- | --- | --- |
| 不干燥 + 初始总应力平 尺寸无人为跳变 |  | max¦∆r¦ = 0.000 ✓ |
| 衡 |  |  |
| 不计黏弹分支 | 恢复纯弹性问题 | 计算结果正常（Rend = 1.717 ✓ cm） |
| τ ≪ 过程尺度 | 黏弹分支充分松弛 | 与纯弹性差 5.3 × 10−15 cm ✓ |
| τ ≫ 过程尺度 | 内变量近冻结 | max¦Z¦/max¦E¦ = 4.3 × ✓ 10−11 |
| 指定仿射映射 r = R√q | 传质系数恢复 4qD/R2 | 相对误差 4.9 × 10−15 ✓ |
| 固定外形持续失水 | g 按体积恒等式增长 | 相对误差 2.2 × 10−16 ✓ |
| 全程孔隙非负 | 任一时刻任一点 g ≥ 0 | gmin = +0.1446（无任何负孔 ✓ 隙） |

表 3 力学模型的退化检验（末列为实测判定）。

全局体积核验式	 残差 ≤ 2.7 × 10−16	✓

热算子退化比对	与参考解同 BE 步一致， 0.0084/0.0023/0.0013◦C	✓ 随加密下降

烘干时间 t / h	烘干时间 t / h	饱和度 S

图 12 力学驱动内生收缩模型：修正后的数值格式与幂律保水重标定（β = 0.106）对附件 2 的拟合结果为 RMSE 0.522 mm，残差在三段上分别为急缩 1.193、缓缩 0.875、平台 0.163 mm， tf = 51.1667 h；末端 60–72 h 仅再降 0.04 mm，已真正进入平台，平台机制为吸力饱和平衡，此时 De ≈ 10−3 ≪ 1。(c) 面板给出该平台机制：归一化平均吸力 p¯c/p∗ 随饱和度 S 下降而单调上升，并在 S → 0 时趋于有限上限 p∗/[(1−β)(2−β)]，末端收缩进入平台即来自这一吸力饱和平衡；气相体积份额全程非负，gmin = 0.1446，见表 3。

六、 模型检验

曲线或体积驱动机制有可能达到更高的精度，这一问题留作后续工作。参数缺失方面，真实保水曲线 pc(S,T) 是其中影响最大的一项，此外还有膨压类体积驱动、干态模量增长与结皮硬化、骨架模量与松弛谱、初始湿质量与真实密度；体积核算只给出 ρd0 ≤ 256 kg/m3 的上限。结论：当前的精度仍不如半经验主线，其指标为 0.047/0.088 mm。在真实保水曲线与力学实测数据到位之前，本文的力学模型还不能复现附件 2 的实测过程；力学驱动的推广是后续可继续沿用的方向，届时半经验收缩关系式可作为其低维验证基准。

六、 模型检验

6.1 无量纲判据（Le、Bi_m、Bi_h）

沿矩形扫描域 C ∈ [0.15,2.55]、T ∈ {301.15, 323.315} K、R = R0，逐点按附录公式计算 α = k/(ρcp)，扫描区间即表 4 所列区间。干燥末段表面 U < 0.15 的局部状态超出该扫描域，扫描未包含。表中回代偏差指采用该简化后 tf 与全耦合解 57.2009 h 的实测差。

表 4 无量纲判据表：定义、扫描区间、阈值语义、简化决策与回代偏差。

判据 定义 附录 3 区间 附录 4 区间 简化决策	回代偏差

| Le | α/D | 10.6860– 640.6171 | 31.2068– 556.1413 | Le ≫ 1：热场准稳态 T ≈ Ta | 0.303 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bim | hmR/D | 1.1805–47.7480 | 6.3606– 100.3742 | Bim → 0：集总（内扩散无阻力） | −46.03 h |
| Bih | hR/k | 1.0353–1.9263 | 1.8964–3.4226 | Bih → 0：忽略表面热滞后 | 0.075 h |

回代检验结果如下，每条给出采用该简化后 tf 的偏移：

- Le ≫ 1 说明热场先趋于准稳态：温度场取 Ta(t) 只求湿分，tf 偏差 0.303 h（0.5%）；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作回代检验，且只在无潜热基准内评价，不适用于有蒸发冷却的情形（5.3 节潜热情景表面温差达 29.6◦C）。

- Bim 区间≳ O(1) 表明内部扩散主导：集总模型给出 tf = 11.17 h，比全耦合解快

46.03 h（−80%）；可见把含水率作“集总或平均”处理都无法复现本题的 tf，模型必须保留空间分布。

- Bih ∼ O(1) 下达标时间对该简化不敏感：令 h → ∞ 实测偏差 0.075 h（0.13%），本文未采用该简化；Bih ∼ 1 本身并不表示空间温差小，同样不适用于有蒸发冷却的情形。

六、 模型检验

6.2 参考时标（常系数与瞬时首模近似）

取 D 的路径点态最大 Dmax（D 对 C,T 均单调增），构造常系数 Robin 参考问题，其首模形式为

,	(6.1)

其中特征值问题，标准谱理论见 [2]），

A1 为中心响应系数。问题 3（式 (6.1)）：Dmax = 1.359 × 10−8 m2/s、Bim = 1.177，得 tref = 15.70 h（300 模精确级数的达标时刻同为 15.7021 h，参考问题自身的首模近似误差可忽略）；膜界 11.17 h（忽略内部扩散阻力，系统性偏弱，仅作次级参照）。问题 4：把瞬时首模时标沿真实 R(s) 轨迹积分，得参考值 19.02 h（Rmin 常值版 15.95 h、固定

R0 版 37.61 h）。两个主值（57.18 h、50.54 h）均远大于各自参考时标。

参考解与真实问题之间的差异：(i) 参考解把环境平衡势固定为末值 Ce = 0.04986，但真实边界初期低至 0.01963——同一 Dmax 首模参考在固定初值边界下为 14.5491 h，用于排除简化的时标随边界取法而变，比较的先后顺序并不固定；(ii) 对散度形式的变系数扩散方程，D ≤ Dmax 本身不构成逐点解比较；(iii) 收缩版积分瞬时第一特征值，而 Bi(s) 随时间变化引起模态耦合，瞬时特征值积分不是精确的变边界谱解。若达标时间远低于参考时标，就应怀疑该结果是否可信。参考时标只能用于判断量级，据此可以排除偏差较大的简化。

6.3 检验结果

解析谱解与守恒有限体积数值解来自两种不同的数学结构，两者的逐点最大偏差为

5.9 × 10−7 ◦C（V1）。各项检验汇总于表 5，收敛与守恒的可视化见图 14。

表 5 验证汇总表（V1–V6）：手段、数学结构、实测数字、能得到的结论与尚未检验的误差源。

检验（手段）	实测数字	能得到的结论 / 尚未检验的误差源

V1 问题 1 热场解析谱解（特征 单元中心逐点最大偏差 5.9 × 数值解求的正是该线性模型，网格展开 + Duhamel 卷积）与有限 10−7◦C（N=320） ；收敛阶 加密后按二阶收敛，场值不是网格体积数值解	2.00/1.99/1.99	假象；材料参数的取值不在本文检验范围内

V2 后验尾段诊断（等温线性化 尾段 ln(Umax − Ce) 线性 R2 = 尾段的衰减确实由扩散首模控制

Bessel 首模结构对照）	0.9972；衰减率 γ = 3.55 × （等效 Deff 由本解反演，属构造一

10−6/s 对应等效 D = 2.54 × 致、不是独立预测）；尚未检验的

10−10（C ≈ 0.108，在尾段剖面 边界与几何离散误差区间内）

V3 参考时标判据检验（常系 tf = 57.18 h > 15.70 h；tf = 达标时间与参数给出的参考量级数/瞬时首模近似，见 6.2 节限 50.54 h > 19.02 h	一致（远大于参考时标），据此可定）	以排除偏差较大的简化；尚未检验的变系数扩散与变动边界谱差异

V4 守恒恒等式（总水量、冻结热 水量窗口相对残差 ≤ 5.5 × 逐项核对说明边界输入的水量与容的显热离散平衡，逐项核对） 10−11；显热离散平衡全局吞吐 内部贮存的变化一致，水分与显热残差≤ 1.1×10−11	不会凭空增减，达标时间不是数值泄漏造成的；状态焓未独立定义，真实能量守恒与潜热分析不在本文检验范围内

V5 退化测试（移动域 R(t) ≡ 移动域退化为固定域：∆tf = 移动域在 R(t) ≡ R0 时还原为固

R0；D 冻结）	0.00 s、场差 0；D 冻结退回 定域，说明两个模型自洽；常系数 Bessel 首模：偏差 3.1 × 10−9、湿场退回 Bessel 首模，是独立对首模商 0.99996	照。模型的基本假设本身不在本文检验范围内

V6 网格/时间 Richardson 收敛 场级空间阶 1.90–2.45；tf 序列 报告的 tf 是连续方程的解，不是 57.249/57.201/57.180 h，外推偏 网格假象；单独使用不足以支撑可差 0.016 h；时间容差收紧十倍 靠性实测 ∆tf = 0.0014 h

七、 结果分析与敏感性

结果表格按 result1–4.xlsx 汇总，见表 6–表 11；达标时刻的三条曲线分别取问题 3 主解、问题 4 主解与附录 4 固定半径对照，见图 15。

(a)	特征位置温度时程：解析 vs 数值

28

30

32

34

36

温

度

T

/

℃

中心

r

=0

：解析解

中心

r

：数值解

=0

表面

r

=

R

0

：解析解

表面

r

=

R

0

：数值解

解析比较点（表 4 的 V1）

0

5

10

15

20

25

30

10

−9

10

−7

10

−5

偏差 / ℃

输出分辨率

5

×

10

−5

℃

谷＝偏差过零（非误差增大）

)

(

b

特征位置逐点偏差：

<3.2×10

−6

中心

r

=0

表面

r

=

R

0

时间 t / min

图 13 问题 1 解析比较（V1）：(a) 中心与表面两个特征位置的温度数值解与解析谱解时程；(b) 两个特征位置的逐点偏差时程，量级 10−6 ◦C、全程低于 3.2× 10−6 ◦C，虚线为四位小数输出的分辨率上限；径向网格加密的二阶收敛见表 5 与图 14(a)；全域单元中心在 N=320 的最大偏差为 5.9 × 10−7 ◦C。

网格数 N	网格数 N	网格数 N

水量/能量（问题 1）

水量（问题 2·3）

能量（问题 2·3）

水量（问题 4）能量（问题 4）

图 14 收敛与守恒检验。(a) 温度场误差随网格加密按二阶下降（V1、V6）；(b) tf 随网格加密的收敛序列；(c) 残差随网格加密：水量与显热离散平衡残差维持在 10−11 量级附近（V4）。

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100s | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300s | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600s | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900s | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200s | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500s | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800s | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

表 7 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500s | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800s | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

表 8 问题 2（全烘干过程）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5h | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0h | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5h | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0h | 48.4502 | 48.4881 | 48.5984 | 48.7735 | 49.0033 |
| 2.5h | 49.4670 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0h | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 9 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5h | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0h | 2.5258 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5h | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0h | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5h | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0h | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

表 10 问题 3 药材烘干过程的水分浓度（kg/kg）。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中

0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6h | 1.0156 | 0.9868 | 0.9006 | 0.7546 | 0.5335 |
| 12h | 0.4548 | 0.4418 | 0.4019 | 0.3289 | 0.1639 |
| 18h | 0.2979 | 0.2906 | 0.2679 | 0.2247 | 0.0842 |
| 24h | 0.2371 | 0.2321 | 0.2161 | 0.1851 | 0.0663 |
| 30h | 0.2053 | 0.2013 | 0.1887 | 0.1637 | 0.0597 |
| 36h | 0.1854 | 0.1821 | 0.1714 | 0.1501 | 0.0565 |
| 42h | 0.1717 | 0.1687 | 0.1594 | 0.1404 | 0.0547 |
| 48h | 0.1615 | 0.1588 | 0.1504 | 0.1332 | 0.0536 |
| 54h | 0.1535 | 0.1511 | 0.1434 | 0.1275 | 0.0528 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

表 11 问题 4 药材烘干过程的水分浓度（kg/kg）。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.5369 h（内生几何主解）。

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 药材表面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6h | 1.7132 | 1.5336 | 1.0247 | — | 0.4202 |
| 12h | 0.7362 | 0.6525 | 0.4044 | — | 0.1676 |
| 18h | 0.4044 | 0.3645 | 0.2359 | — | 0.0886 |
| 24h | 0.2825 | 0.2588 | 0.1777 | — | 0.0669 |
| 30h | 0.2247 | 0.2079 | 0.1483 | — | 0.0592 |
| 36h | 0.1915 | 0.1784 | 0.1305 | — | 0.0558 |
| 42h | 0.1701 | 0.1593 | 0.1186 | — | 0.0539 |
| 48h | 0.1551 | 0.1457 | 0.1100 | — | 0.0528 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1411 | 0.1071 | — | 0.0525 |

(a)	达标穿越：问题3 vs 问题4

烘干时间 t / h

图 15 达标时刻：maxq U(q,t) 全程曲线与 0.15 阈值线；问题 3 主解 tf = 57.1799 h、问题 4 主解 tf = 50.5369 h（内生几何）与附录 4 固定半径对照 129.1047 h 三条曲线对比，横轴标出参考时标 15.70 h 与 19.02 h（常系数与瞬时首模近似）。

7.1 敏感性分析

每组都实测 ∆tf，见表 12 与图 16。边界汇取值（Ce）是本题唯一能改变结论量级的因素：改用解吸等温线 Ce = 0.1366 后 tf 增大 22.6 h（39.6%）。主结果一律采用本文设定的取法，超出题设的修正只进入敏感性分析并明确标注，其偏移不计入误差分量汇总（7.2 节）。半径插值两档实测仅差 0.0022 h（附件 2 平滑，两插值几乎重合），说明这一取法对 tf 的影响很小。

7.2 误差与不确定度

模型结构差异：潜热情景的 +5.3889 h 与边界汇取值 Ce = 0.1366 的 +22.6261 h 单列，不计入上表的合成。前者是 5.3 节在情景假设集合下无潜热基准的 tf 偏差量级，后者是超出题设的修正，只作敏感性分析。尚未纳入误差分量汇总的因素：边界条件的全部可能形式（吸附与水活度关系缺少数据）、内生收缩标定参数（kp 的 95% CI 相对半宽 24%）、内部非仿射变形（5.5 节的模型结构分析）。故问题 3 的达标时间报告为 tf = 57.18 h，在所列模型假设与情景集合内，已检验因素的累计偏移量级约 1.71 h。

八、 模型评价与改进

8.1 优点

- 统一性与自洽：四问同为这一套热湿耦合方程、仅取法不同（表 2），问题 1 是问题 2 的解耦特例、问题 4 是移动域推广，四问自然衔接；质量坐标下收缩几何方

表 12 敏感性汇总表（问题 3 取法、N=80 对照取法；问题 4 拆分沿用主取法）。

| 组别 tf (h) | ∆tf (h) |
| --- | --- |
| Ce = 0.04986（本文设定，主） 57.2009 | — |
| Ce = 0.1366（山药解吸支，超出题设的修正） 79.8270 | +22.6261（+39.6%） |
| 环境外推：末值保持（主） 57.2009 | — |
| 环境外推：线性外推（末 1 h 斜率） 58.8203 | +1.6194 |
| 环境外推：末 1 h 均值 57.5034 | +0.3025 |
| 半径插值：PCHIP（主，问题 4，附件 2 实测几何对照） 50.8295 | — |
| 半径插值：线性（问题 4） 50.8317 | +0.0022 |
| 问题 4 拆分：附录 4 固定 R 129.1047 | +78.57（对内生主解） |
| 问题 4 拆分：附录 4 + 内生 R(t)（主解） 50.5369 | — |
| 问题 4 拆分：问题 3 57.1799 | +6.64（对内生主解） |

+22.6261

h

+1.6194

h

+0.3025

h

+0.0022

h

+78.5678

h

+6.643

1

h

h

+0.2862

问

题4 效应拆分（

基准：内生主解

）

(

a

)

敏感性：各因素

Δ

t

f

C_e=0.1366(山药解吸支,题外修正)

环境外推:线性外推

环境外推:末1h均值半径插值线性(问题4)

问题4效应拆分:附录4固定R(对主解)

问题4效应拆分:问题3(对主解)

问题4效应拆分:附录4+外生R(t)(交叉验证)

0	20	40	60	80	100

Δtf / h（相对各自基准解）

(b)	误差预算：各类误差量级

| 图 16 | 敏感性条形图：各因素的 ∆tf 画成横向条形，其中边界汇取值 Ce = 0.1366（超出题设 |
| --- | --- |

的修正）的偏移 +22.63 h 最大，环境外推 +1.62 h 次之，半径插值仅 +0.002 h。

表 13 误差分量汇总表：按数值误差、环境情景与取法敏感性三类分别报告。

| 类别 | 误差源 | 问题 3 (h) | 问题 4 (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值误差 | 空间网格（Q3：N=160 Richardson 偏差；Q4：连续事件定位 N=80→160 变化） | 0.0164 | 0.0007 |
| 数值误差 | 时间步（时间容差收紧十倍） | 0.0014 | 0.0014 |
| 数值误差 | 非线性迭代（Picard/Newton 对照） | 1 × 10−6 | 1 × 10−6 |
| 数值误差 | 输出重建 / 1 s 插值（曲率上界实测） | 2.6 × 10−4 | 2.6 × 10−4 |
| 环境情景 | 环境外推（三档最大偏移） | 1.6194 | 1.6194 |
| 对取法的敏感性 半径插值（线性与 PCHIP，仅问题 4） |  | — | 0.0022 |
| 对取法的敏感性 舍入判定（60 s 网格 + 四位小数，另一种数据使用方式） |  | 0.0701 | — |
| 已检验因素累计偏移量级（三角和） |  | ≈ 1.71 | ≈ 1.62 |

程同形、无伪对流项（附录 A 双守恒推导）。

- 这些检验相互独立：解析谱解与守恒有限体积是两种不同的数学结构，V1 给出逐点最大偏差 5.9×10−7 ◦C 与二阶收敛；此外还有退化测试、守恒恒等式（10−11 量级）与参考时标判据检验，分别给出可以得到的结论与尚未检验的误差源。

- 收缩由模型自身预测：问题 4 不读附件 2 而由半经验关系式逐步预测 R(t)（tf =

50.5369 h），附件 2 降为验证数据后仍全程吻合（0.088 mm）；参数标定与验证用的是同一批数据，标定指标由实测几何单向驱动得到，与耦合主解的验证指标是两个不同的量。

- 不确定度的来源逐项列出：无量纲判据的回代检验给出每条简化的 tf 偏移，敏感

性分析给出全部 ∆tf，误差按三类分别报告，潜热与边界条件两个情景各自单列。

8.2 缺点

- 湿边界取本文设定的等效边界条件：Cenv 直接作 Robin 驱动势，缺少吸附等温线的支撑，是本题影响最大的一处假设（超出题设的修正 +22.6261 h）。

- 无潜热基准：潜热与显热同量级，基准的 tf 偏差量级约 5.4 h（表面相变汇情景），更真实的边界条件需要题目未给的吸附与解吸数据。

- 收缩关系式是半经验式：gc,gp 为经验形状函数，力学驱动扩展虽更严谨，但在所选幂律保水—简化储能结构内存在精度上限（末端 J = 0.3343，附件 2 的对应值为 0.36），缺少保水曲线与力学实测数据。

参考文献

4. 几何与外推的理想化：模型取一维径向，端面效应未给出定量界；环境条件在 4 h 之后保持末值；内部取等比收缩，内部收缩不可识别。

8.3 改进

- 针对缺点 1/2：补测材料吸附/解吸等温线（或水活度关系）与相变焓数据，把湿边界与能量边界提升为介质配套的边界条件；

- 针对缺点 3：补测真实保水曲线 pc(S,T) 与骨架模量/松弛谱，沿力学驱动路线（5.5 节框架已经建立）重新标定，半经验关系式作为低维验证基准；

- 针对缺点 4：补有限长圆柱对照量化端面效应、以更长时程环境数据替换外推、在力学框架内放松仿射假设（非仿射已在扩展模型中实现）；

- 固定全部比较条件后构造可证明的包络或积分不等式，把参考时标提升为已证明的严格下界。

参考文献

- Luikov A V. Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies. Pergamon Press,

Oxford, 1966.

- Crank J. The Mathematics of Diffusion. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.

- 国家药典委员会. 中华人民共和国药典（一部）. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.

（药材水分限度的通行标准约 13%）

- Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: Engineering Properties of Foods

(M. A. Rao, S. S. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

附录 A： 移动域方程的推导要点

本文的出发点同时包含干物质守恒与水分守恒。设 ρd 为单位总体积中的干物质质量、v 为骨架径向速度、j 为相对骨架的水通量（j = −ρdD ∂rU）：

.	(A.1) 第二式展开后用第一式相减，得物质点形式

.	(A.2)

引入材料坐标 q（干物质标签），物理坐标 r = ψ(q,t)，骨架速度 v = ψt|q。在干物质密度空间均匀与仿射收缩假设下，取 ψ = R(t)√q，即长度不变、内部等比。附件 2 只 B： 参数取值表与收缩参数表

识别外半径，内部收缩不可识别，等比是最简取法。此时 ρdψψq 与 t 无关，式 (A.2) 化为材料坐标形式 Ut|q = ∂q(4qD/R(t)2 Uq)——与固定域同形、无伪对流项。在移动表

面 q = 1 处，对表面薄层做水分衡算，几何运动项与通量跳条件中的对应项恒等相消，

Robin 边界 −D∂rU = hm(Us − Cenv) 形式不变。温度方程同理。两点说明：(i) 若由 Ut|r = (1/r)∂r(rDUr) 出发、假定迁移项相消，所得写法不成立：该式右侧没有可相消项；上面的材料坐标形式由双守恒方程推出。(ii) 固定半径退化测试（V5a）无法检验上述推导：此时骨架速度 v ≡ 0，移动域与固定域方程逐字相同，因此该测试只说明两者在数值上一致，不能证明移动域方程本身正确。

附录 B： 参数取值表与收缩参数表

表 14 参数取值表

| 参数 | 取值/公式 | 取值方式 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| D(C) | 7 × 10−9e−0.89/C | 局部 C | 问题 1 |
| D(C,T) | 2.4 × 10−3e−0.45/Ce−3850/T | 局部 C、局部 T（开尔文） 问题 2/3 |  |
| D(C,T) | 4.2 × 10−4e−0.30/Ce−3850/T | 局部 C、局部 T（开尔文） 问题 4 |  |
| h | 25 W/(m2·K) | 常数 | 问题 1–4 |
| hm | 8 × 10−7 m/s | 常数 | 问题 1–4 |
| Ta(t),Cenv(t) | 附件 1（0–14400 s，60 s 步） 分段线性插值 |  | 问题 1–4 |
| R(t) | 附件 2（0–259200 s，1800 s 步） | PCHIP 保形插值 | 问题 4 |
| 几何 | L0 = 0.25 m，R0 = 0.02 m | 一维径向（L0/R0 = 12.5） 问题 1–4 |  |
| 初值 | U0 = 2.55 kg/kg，Θ0 = 301.15 K | 全域均匀 问题 1–4 |  |
| 本文设定的假设湿边界处理 Cenv 直接作 Robin 驱动势 |  | 等效边界条件（第三章假设 2）问题 1–4 |  |
| 环境外推 t > 14400 s 末值保持 |  | 本文设定（敏感性见 7.1 节） 问题 2–4 |  |
| h,hm 延用 附录 2 值延用到问题 2–4 |  | 本文设定的参数延用假设 问题 2–4 |  |
| 半径延拓 t > 259200 s 保持 1.198 cm |  | 本文设定 问题 4 |  |

C： 内生收缩模型的标定细节

表 15 内生收缩模型参数表与物理合理性

| 参数 | 数值 来源 |  | 物理合理性核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| εc（塌陷峰值应变） | 0.1108 拟合附件 2 |  | 11.1% 在毛细压实区间 [1.4%,29%] 内 |
| a, b（塌陷形状指数） | 1.668, 1.220 拟合附件 2 |  | 峰值相位 U¯ ≈ 1.47（约 4 h）与急缩段一致 |
| εp（停滞幅度） | 0.0709 | 拟合附件 2 | 对应末期孔隙率 30.9% ≈ 附件 2 隐含 31.0% |
| kp（停滞开启陡峭度） | 3.787 | 拟合附件 2 | 开启相位由 Cs 穿越 Cglass 物理锚定 |
| Cglass（玻璃化含水率） | 0.21 Gordon–Taylor 结构典型参数情景值，未拟合 |  | 估计区间 0.19–0.23，列入参数不确定清单 |
| ρsk（骨 架 密 度， 1468 kg/m3） |  | 生物质骨架密度典型范围值，未拟合 | 结果对其不敏感 |

表 16 量纲检查表

符号 单位	核对要点

U, C	kg/kg（干基） 边界驱动势 Cenv 同基准（本文设定）

D	m2/s	4qD/R2 为 1/s，与 Ut 一致

T	K（不是 ◦C） e−3850/T 的 3850 单位为 K；读入与全程统一取开尔文并作单位校验 h,hm	W/(m2·K)、m/s	−k∂rT = h(Ts − Ta) 两侧 W/m2；hm∆U 为 m/s aeff	J/(m3·K)	ρcp 逐点取值，ρ 不进湿分方程

q —	q = (X/R0)2 ∈ [0,1]，干物质标签 εc,εp —（应变）	式 (5.4) 的乘子修正

附录 C： 内生收缩模型的标定细节

内生收缩模型（式 (5.4)）的 5 个参数 εc,a,b,εp,kp 由 scipy 的least_squares在附件 2 的 145 个采样点上对 Rpred −Rdata 做带物理边界约束的最小二乘估计。Cglass = 0.21 取 Gordon–Taylor 结构典型参数情景值，ρsk = 1468 kg/m3 取生物质骨架密度典型范围值，两者不参与拟合，均列入参数不确定清单。过拟合检验用奇偶折半留出法：两折上训练与留出 RMSE 均在 0.045–0.050 mm，且两折参数互差 < 10%。该检验只检验了同一光滑曲线上的插值，因为湿度场由附件 2 实测几何生成，参数标定与验证用的是同一 D： 复现说明与代码结构

批数据，所以只能说明插值稳健，不构成参数被独立识别的证明；块 bootstrap（残差自

相关块长 24、B = 200）95% 置信区间的相对半宽 εc 4.7%、a 11.9%、b 11.0%、εp 3.8%、 kp 23.9%，分布有偏斜或多峰迹象；变初值 × 变损失函数的最大参数偏差 ≤ 0.98%；各机制在其主导区段单独拟合与全曲线拟合的幅度参数差 < 2%，独立识别需完整耦合标定。参数的第二路线检验：εc = 11.1% 落在毛细压 2γ/rpore 对基体模量的理论应变区间 [1.4%,28.8%]；εp 对应的末期孔隙率 30.9% 与由“平台半径和质量守恒”独立推出的 31.0% 一致；Cglass = 0.21 与“附件 2 冻结起点约 21 h ↔ 模型 U¯(21 h) = 0.234”交叉吻合；ρsk = 1468 在生物质骨架密度典型范围内且结果对其不敏感。第二路线检验的结果是：εc、a、b、εp、Cglass、ρsk 均获得支持；kp 存疑：它只有曲线拟合一条路，没有独立的物理观测量，置信区间也最宽，达 24%；但 kp 只影响过渡带形状，不触及达标时间与平台半径的结论。力学扩展模型的标定（4 起点同一解、留出、bootstrap、末端平衡分析）见 5.5 节正文与数据文件03-数据/mechRefit.csv。

附录 D： 复现说明与代码结构

一条命令python run_all.py依次执行下列脚本；Windows 下需先设置环境变量

PYTHONIOENCODING=utf-8。全部脚本只用到 numpy/scipy/pandas/openpyxl。

- run_q1.py：问题 1 求解 + V1 解析比较 + 守恒与退化检验 + result1.xlsx；

- run_q23.py：问题 2/3 耦合求解 + tf + V3/V4/V6 判据检验 + result2/result3.xlsx

+ 环境外推三档；

- run_q4.py：问题 4 移动域 + 效应拆分 + V5 退化 + result4.xlsx；run_q4_endo.py：内生几何主解（满 72 h 积分、三段误差评价）；

- run_m4.py：无量纲判据回代检验 + 敏感性汇总 + 误差分量汇总 + V2 尾段 + 结果汇总；

- latent_scenario.py：潜热对照情景（5.3 节）；

- run_mech_refit.py（03-数据）：力学扩展模型重标定（5.5 节）。

全部结果文件确定性写出（固定归档时间戳），连续两次运行 result1–4 的 md5 完全一致（result1 22eb47f7…、result2 12cde4e8…、result3 fbe982ff…、result4 80c73431…

）。

D： 复现说明与代码结构

核心求解步骤的程序摘录（守恒步进与表面重建，注释从略）如下。

Listing 1 守恒耦合步进核心（solver 摘录）

# 表面值：半单元内阻与外对流阻串联（D_eff 取半单元中点值） def surface_m(CN, Ts, Cenv, dq): g = lambda Cs: 8.0*D_of(0.5*(Cs+CN), Ts)*(Cs-CN)/(R0**2*dq) \ - 2.0*HM*(Cenv-Cs)/R0 Cs = brentq(g, lo, hi, xtol=1e-15, rtol=1e-14) return Cs, 2.0*HM*(Cenv-Cs)/R0 # 一个耦合后向欧拉步：热场（冻结系数，线性）→ 湿场（冻结温度，Newton） def coupled_step(U, T, dt, Ta, Cenv, dq, newton): ch = 4.0*qf*k_of(Uf)*dt/(R0**2*dq**2) # 面通量系数 Rh = R0**2*dq/(8.0*ks) + R0/(2.0*H) # 表面串联热阻 T_new = solve_banded((1,1), ab_T, rhs_T) # 热场线性求解 for _ in range(30): # 湿场 Newton/Picard dU = solve_banded((1,1), J, -G) U_new = U_new + dU return U_new, T_new

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AI 工具使用声明

AI 工具使用声明

本文在竞赛过程中使用了 KimiCode 与 DeepSeek 两个 AI 工具，用途限于以下三项，均为辅助性使用：AI 给出的代码、图形与推导结论均由作者复核、复算后才写入论文，论文的建模思路、结果与结论由作者负责。

- 程序测试：辅助编写与调试数值求解代码，以及守恒恒等式、网格与时间收敛、退化测试等检验脚本。涉及第 5 章（模型建立与求解）、第 6 章（模型检验）与附录

D。

- 绘图：辅助整理数据并生成全文插图。涉及第 1–7 章的插图，图形内容与图中数值标注由作者核对。

- 数学公式推理验证：辅助核对控制方程与移动域推导、解析谱解、量纲与极限退化。涉及第 5.1 节、附录 A 与第 6.1–6.2 节。